ЗМІСТ

- Перелік матеріалів детального плану території.

- Стислий опис природних, соціально-економічних та містобудівних умов.

- Оцінка існуючої ситуації.

- Розподіл території за функціональним використанням.

- Характеристика видів використання території.

- Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

- Переважні, супутні і допустимі види використання території.

- Основні принципи планувально-просторової організації території.

- Вулично-дорожня мережа, організація руху транспорту і пішоходів.

- Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

- Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

- Комплексний благоустрій та озеленення території.

- Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

- Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років.

- Перелік вихідних даних.

- Техніко-економічні показники.

- Звіт про проведення СЕО.

Пояснювальна записка.

1. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ.

Детальний план території земельних ділянок під розміщення складських будівель за межами населеного пункту, на території Садківської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області, розроблено на основі заяви на замовлення ДПТ та розпорядження голови районної державної адміністрації у відповідності до діючих нормативів.

Після його затвердження, в установленому законодавством порядку, він входить в склад матеріалів погодження та є підставою для збору вихідних даних та вирішення інших питань, включаючи розподілу землі.

Детальний план території розроблене на підставі:

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території»;

- ДБН Б.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДСТУ Б.В.2.7-237-2010 «Камені бетонні і залізобетонні бортові»;

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- ДСТУ Б.В.2.7-238-2010 «Плити бетонні тротуарні. Технічні умови»;

-    заяви на замовлення;

-    завдання на проектування;

-    розпорядження голови районної державної адміністрації;

- договорів дарування;

- договорів купівлі-продажу нерухомого майна та земельних ділянок;

- витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

- кадастрових планів земельних ділянок;

-   топографічної зйомки.

При розробці ДПТ були проведені:

- візуальне обстеження ділянки забудови в натурі;

- розгляд розроблених та затверджених  проектних матеріалів архітектурно-планувальних рішень по забудові та використанню прилеглих територій.

2. СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУДІВНИХ УМОВ.

Житомирська область знаходиться в двох фізико-географічних районуваннях території України: зонах мішаних лісів  та Поліський край, згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території».

Архітектурно-будівельне кліматичне районування території відноситься до І кліматичного району, який характеризується наступними даними:

Температура зовнішнього повітря:

- абсолютна мінімальна -33 °С;

- абсолютна максимальна +38 "С;

- середня максимальна:

- найбільш жаркого місяця +24,9 °С;

- найбільш холодної доби -29 "С;

- найбільш холодної п'ятиденки -22 °С.

Клімат помірно-континентальний з середньорічною температурою +6.8 °С.

Протяжність періоду із середньодобовою температурою повітря:

- 8°С 192 діб;

- < 0°С  116 діб.

Швидкість вітру:

- середня річна 3,44 м/сек.

Нормативний тиск вітру:

- 30 кгс/м2.

Переважаючий напрямок вітру - північно-західний.

Середньорічна кількість опадів - 666 мм/рік.

Нормативна вага снігового покрову - 146 кгс/м2.

3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ.

Детальний план території розроблено на три земельні ділянки:

- земельна ділянка № 1 Дзюбенко М. М. (S=1,0646 га) (Кадастровий номер 1822086300:01:000:1200 );

- земельна ділянка № 2 Дзюбенко О. А. (S=1,4802 га) (Кадастровий номер 1822086300:01:000:1201);

- земельна ділянка № 3 Дзюбенко О. М. (S=1,4000 га) (Кадастровий номер 1822086300:01:000:1267).

Дані ділянки знаходяться за межами населеного пункту на території Садківської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області.

На земельних ділянках є існуючі будівлі та споруди. Також частини ділянок знаходиться в охоронних, санітарно-захисних зонах, прибережних захисних смугах.

4.  РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ.

Функціональна архітектурно-просторова організація проектуємих забудов прийнята у відповідності до архітектурно-планувальних особливостей і вимог забудови в цілому, а також з урахуванням проектних пропозицій забудови суміжних територій.

Подальше використання території, відповідно до пропозицій генплану, вести з урахуванням містобудівних, планувальних обмежень, у зв'язці з плануванням і забудовою інших функціональних зон, які межують з даними земельними ділянками та підвищення ефективності використання території і архітектурної виразності забудови.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ.

Детальний план території  виконано на основі топографічної зйомки пред'явленої замовником.

Розміри та конфігурація земельних ділянок відповідають містобудівним вимогам, щодо можливості розміщення даних об’єктів проектування, враховуючи наявність вільної від забудови території.

Площа розробки ДПТ =  6,8380 га.

Загальна площа ділянок = 3,9448 га.

- ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ.

Режим забудови території, визначений для містобудівних потреб, встановлюється у генеральних планах населених пунктів, планах зонування, детальних планах території  та обов’язковий для врахування під час розроблення землевпорядної документації. Встановлення режиму забудови території, визначених для містобудівних потреб, не тягне за собою припинення права власності, або право користування земельними ділянками.

При освоєнні території необхідно дотримуватись планувальних обмежень визначених ДПТ: червоних ліній, охоронних зон ЛЕП, санітарно-захисних зон та прибережних захисних смуг.

Охоронні зони ЛЕП 0,4 кВ та 10 кВ становить 2 м та 10 м.

Санітарно-захисна зона від меж житлової забудови до складів становить 50 м.

Прибережні захисні смуги від канав та водойми – 25 м.

- ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ.

Переважними напрямками використання території проектування можуть бути:  для складування; ведення особистого селянського господарства і т. і., окрім території для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

- ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ.

Метою даної роботи є зміна цільового призначення земельних ділянок з ведення особистого селянського господарства на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд іншої промисловості.

Дана робота виконана, виходячи з існуючих містобудівних, територіальних, пожежних, санітарно-гігієнічних умов розташування ділянок, що пропонуються під розміщення складських будівель.

При розробці проектного плану прийнято планувальне рішення з врахуванням побажань замовника. Прийняті проектні рішення враховують діючі нормативи, існуючу і проектну містобудівну ситуацію. Підхід та під’їзд до ділянок буде здійснюватись з північно-західної сторони ділянок від існуючої вулиці.

9. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ.

Ширина вулиць і проїздів прийнята з урахуванням їх категорій в залежності від розрахункової інтенсивності руху транспорту і пішоходів, типу забудови, рельєфу місцевості, вимог охорони оточуючого природного середовища.

Параметри поперечного профілю вулиці 1-1 (див. арк. ГП-9) становлять:

- ширина вулиці в "червоних" лініях становить 25,00 м;

- ширина проїзної частини – 3,00 м (2 шт.);

- ширина тротуару – 1,50 м (2 шт.);

- ширина зелених смуг – 1,50 (1 шт.), 2,00 м (2 шт.) та 10,50 (з канавою 1 шт.)

Параметри поперечного профілю вулиці 2-2 (див. арк. ГП-9) становлять:

- ширина вулиці в "червоних" лініях становить 14,00 м;

- ширина проїзної частини – 3,00 м (2 шт.);

- ширина тротуару – 1,00 м (1 шт.) та 1,50 м (1 шт.);

- ширина зелених смуг – 1,50 (1 шт.), 1,00 м (1 шт.) та 3,00 (з канавою 1 шт.)

Поперечний профіль-бортовий. Спряження проїзної частини з тротуаром виконується бетонним бортовим каменем БР 100.30,15 по ДСТУ Б.В.2.7-237-2010.

- ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД.

Електрозабезпечення територій ділянок здійснюється від існуючої ЛЕП 0,4 кВ, що підключена до існуючої комплектної трансформаторної підстанції. Виконання мереж 0,4 кВ прийнято кабельною схемою.

Водозабезпечення до об’єктів на земельній ділянці № 3 здійснюється від існуючого шахтного колодязя.

Водозабезпечення до об’єктів на земельних ділянках № 1, 2 може здійснюватися від свердловин з насосною станцією (ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» п.15.2.1.1.  Для водозабірних труб, розташованих на території об'єкта, на які неможливе забруднення грунту та підземних вод, а також для водозабірних споруд, розташованих у сприятливих санітарних топографічних та гідрогеологічних умовах, розміри першого поясу ЗСО допускається зменшувати, але вони повинні становити не менше ніж 15 м та 25 м), що згідно з нормами знаходиться на відстані 15 м від будівель.

Каналізування об’єктів запропоноване до локальних очисних споруд (септиків) з дотриманням потрібних відстаней в залежності від течії ґрунтових вод згідно норм.

Інженерні мережі нанесені умовно.

- ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ, ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ.

Горизонтальне планування розроблено на топографічній основі, представленій замовником. При розробці горизонтального планування передбачена необхідність комплексного вирішення питань благоустрою з врахуванням взаємоув’язки архітектурно-просторового вирішення, озеленення, вимощення дорожньої частини проекту.

Заходи з інженерної підготовки включають в себе: вертикальне планування території, відведення талих та поверхневих вод.

Вертикальне планування території виконане з урахуванням наступних вимог:

- максимального збереження рельєфу;

- максимального збереження ґрунтів;

- мінімального обсягу земляних робіт і дисбалансу земляних мас.

На графічному матеріалі встановлено напрямок стоку води. Наведені також проектні відмітки осей проїзних частин у місцях перетину вулиць та проїздів. На пішохідних доріжках та тротуарах передбачається влаштування асфальтобетонного покриття. З проїжджої частини вулиць і тротуарів скид дощових вод забезпечується за рахунок поперечних ухилів.

- КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ.

Благоустрій території включає в себе комплекс робіт з інженерного 
захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних  заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються з  метою  її  раціонального  використання,  належного утримання та 
охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

- МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

Охорона навколишнього середовища в межах ділянок включає комплекс заходів по захисту вод  і ґрунту від забруднення в районі будівництва, передбачених на стадії генерального плану, об’ємно-планувального рішення.

Дощові, талі води з усієї та забудованої території при допомозі вертикального плануванням  розподіляються по рельєфу місцевості. Для захисту ґрунтів від навколишнього зволоження виконати водовідведення з усієї території в комплексі. Сміття періодично вивозиться на утилізацію.

Господарі зобов’язуються дотримуватись заходів по виробничій санітарії і недопущенню забруднення прилеглої території. Діяльність підприємства не викликає додаткового забруднення навколишнього середовища.

З метою збереження навколишнього природного середовища в процесі підготовчого та головного періодів будівництва необхідно дотримуватись таких умов:

1. Застосовувати привізні деталі, вузли, розчинно-бетонні й асфальтобетонні суміші, залізобетонні і дерев'яні конструкції і вироби, виготовлені в спеціалізованих цехах.

2. Транспортування  і  зберігання  будівельних матеріалів  особливо органічних розчинників, лаків, синтетичних фарб та інших хімікатів виконувати з додержанням встановлених технічних вимог.

3. Обмежити роботу двигунів внутрішнього згоряння будівельних  машин і механізмів тільки на необхідний для цього час, електрозварювальні апарати, компресори, насоси, засоби малої механізації застосовувати переважно працюючі на електроприводі.

4. Забезпечити необхідний рівень експлуатації будівельної техніки, машин і механізмів:

- заправку виконувати механізованим або автоматизованим способом на автозаправних пунктах;

- проводити організований збір відпрацьованих та змінних мастил;

- своєчасно проводити профілактичний ремонт техніки на спеціально обладнаних для цього пунктах. Після закінчення будівництва необхідно підрядній організації привести територію будівництва в належний вигляд:

- вивести в заздалегідь визначені місця будівельне сміття та залишки ґрунту;

- відновити зруйновані, або зіпсовані елементи благоустрою та зелених насаджень.

- ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ЕТАП ВІД 3 РОКІВ ДО 7 РОКІВ.

На основі аналізу матеріалів ДПТ, враховуючи характеристику природних умов, стану навколишнього середовища, можливостей інженерного забезпечення території, вважається за доцільне розміщення складських будівель.

На земельній ділянці № 1 передбачені такі об’єкти:

- КПП;

- склад з адміністративно-побутовими приміщеннями;

- навіс;

- споруда для засобів пожежогасіння;

- розворотні майданчики;

- автомобільна стоянка для легкових автомобілів;

- автомобільна стоянка для вантажних автомобілів;

- свердловина;

- септики;

-     пожежний пост;

-     контейнерний майданчик для сміття;

-     очисні споруди зливових стоків;

- господарська будівля;

-     місце для засобів пожежогасіння.

На земельній ділянці № 2 передбачені такі об’єкти:

- КПП;

- склад з адміністративно-побутовими приміщеннями;

- склад;

- навіс;

- споруда для засобів пожежогасіння;

- копанка;

- розворотні майданчики;

- автомобільна стоянка для легкових автомобілів;

- автомобільна стоянка для вантажних автомобілів;

- свердловина;

- септики;

-     пожежний пост;

-     контейнерний майданчик для сміття;

-     очисні споруди зливових стоків;

-     місце для засобів пожежогасіння.

На земельній ділянці № 3 вже існують будівлі таспоруди:

- КПП;

- склад з адміністративно-побутовими приміщеннями;

- склад;

- навіси;

- господарська будівля;

- шахтний колодязь;

- ваги;

- естакада;

Проектуємі об’єкти:

- розворотні майданчики;

- автомобільна стоянка для легкових автомобілів;

- автомобільна стоянка для вантажних автомобілів;

- споруда для засобів пожежогасіння;

- копанка;

- септик;

-     пожежний пост;

-     контейнерний майданчик для сміття;

-     очисні споруди зливових стоків;

-     місце для засобів пожежогасіння.

Для пожежогасіння даної території передбачаються пожежні резервуари (водойми та копанки зображені на кресленнях).

Найближче пожежне ДЕПО це 1 ДПРЧ, що знаходиться в м. Житомир по

вул. Східна, 86 на відстані 16,30 км від проектуємої території.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння.

Розрахункова витрата на зовнішнє пожежогасіння залежить від поверховості будинків і ступеня їхньої вогнестійкості, розмірів виробничих будинків, категорій виробництв та ін. факторів. Для виробничих об’єктів з площею до 150 га пожежні витрати розраховують на одну пожежу, а для виробничих об’єктів з площею більше 150 га – на дві пожежі. (ДБН В.2.5-74:2013 п.6.2.11)

Максимальну секундну витрату води на гасіння пожеж визначають за формулою:

Qпож=qпож⋅n+qпож', л/с,

де qпож - розрахункова витрата води на пожежогасіння 1 зовнішньої пожежі, л/с; визначають за табл. 5.  (ДБН В.2.5-74:2013)	.

q’пож - розрахункова витрата води на внутрішнє пожежогасіння, л/с; визначають за табл. 3. (ДБН В.2.5-64:2012).

n – кількість пожеж.

Qпож=25×1+2,5=62,50 л/с.

Виходячи з розрахункової тривалості пожежі tn=1 год., повну витрату води на гасіння пожежі можна визначити за формулою:Qпож'=10,8qпож⋅1+qпож', м3;

Qпож'=10,8×62,5=675,00 м3.

Розміщення забудов на проектуємій території можливе та доцільне враховуючи:

- Нормативні вимоги щодо раціонального та ефективного використання землі.

- Наявність вільної території достатньої для розміщення даних об’єктів.

- Наявність зручного під'їзду до ділянок.

- ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ.

1.   Завдання на проектування.

2.   Розпорядження голови районної державної адміністрації.

3.   Договори дарування.

4.   Договори купівлі-продажу нерухомого майна та земельних ділянок.

5.   Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

6.    Кадастрові плани земельних ділянок.

7.   Топографічна зйомка.

- ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.

| № | Найменування | Од. вим. | Значення показників |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Існуючий стан | Етап від 3 до 7 років | Етап від 15 до 20 років |
| 1. | Площа території розробки детального плану | га | 6,8380 | 6,8380 | - - - |
| 2. | Земельна ділянка № 1 (Дзюбенко М. М.) |  |  |  |  |
|  | Площа земельної ділянки у т. ч.: | га | 1,0646 | 1,0646 | - - - |
|  | - площа існуючої забудови | га | - - - | 0,0202 | - - - |
|  | - площа проектуємої забудови | га | - - - | 0,0966 | - - - |
|  | - площа тведого покриття | га | - - - | 0,2528 | - - - |
|  | - площа земель сервітуту | га | - - - | 0,0535 | - - - |
|  | - площа озеленення | га | - - - | 0,6415 | - - - |
|  | - відсоток озеленення | % | - - - | 60,26 | - - - |
|  | - орієнтовна висота забудови | м | - - - | до 10 | - - - |
| 3. | Земельна ділянка № 2 (Дзюбенко О. А.) |  |  |  |  |
|  | Площа земельної ділянки у т. ч.: | га | 1,4802 | 1,4802 | - - - |
|  | - площа проектуємої забудови | га | - - - | 0,1992 | - - - |
|  | - площа тведого покриття | га | - - - | 0,5376 | - - - |
|  | - площа земель сервітуту | га | - - - | 0,0246 | - - - |
|  | - площа озеленення | га | - - - | 0,7188 | - - - |
|  | - відсоток озеленення | % | - - - | 48,56 | - - - |
|  | - орієнтовна висота забудови | м | - - - | до 10 | - - - |
| 4. | Земельна ділянка № 3 (Дзюбенко О. М.) |  |  |  |  |
|  | Площа земельної ділянки у т. ч.: | га | 1,400 | 1,400 | - - - |
|  | - площа існуючої забудови | га | - - - | 0,2807 | - - - |
|  | - площа тведого покриття | га | - - - | 0,5623 | - - - |
|  | - площа озеленення | га | - - - | 0,5570 | - - - |
|  | - відсоток озеленення | % | - - - | 40,00 | - - - |
|  | - орієнтовна висота забудови | м | - - - | до 10 | - - - |

- ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕО.

Даний детальний план території виконання звіту про проведення стратегічно-екологічної не потребує, так як проектуємі об’єкти даної території не передбачають здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (1 та 2 категорія впливу на довкілля), або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для території та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі.